DABP Projesi

Kullanıcı Kılavuzu

V1.0

Taslak

Doküman Künyesi

| Alan | Bilgi |
| --- | --- |
| Doküman Adı | Devreye Alma ve Bakım Paneli Kullanıcı Kılavuzu |
| Doküman Dosya Adı | DABP_Kullanıcı_Kılavuzu.docx |
| Oluşturulma Tarihi | 27.08.2026 |
| Hazırlayan | Tuncay Arda Aydın |
| Kontrol Eden | Onay bekliyor |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayım Durumu | Onay bekliyor |

Tablo 1 - Doküman Künyesi

## Revizyon Geçmişi

| Tarih | Sürüm | Tanım | Hazırlayan |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.08.2026 | 1.0 | İlk kullanıcı kılavuzu taslağı; uygulama ekranları ve saha akışları eklendi. | Tuncay Arda Aydın |

Tablo 2 - Revizyon Geçmişi

İÇİNDEKİLER

1. Giriş	4

2. Güvenlik ve Ön Koşullar	6

3. Kurulum ve İlk Çalıştırma	9

4. Arayüzü Tanıma	11

5. Ağ Hazırlığı	13

6. Tarama ve Cihazlar	14

7. IP Atama	16

8. Cihaz Ayarları	18

9. Yazılım Yükleme	20

10. Switch Yönetimi	21

11. ADB Araçları	24

12. Doğrulama ve Excel Raporu	27

13. Kuyruk ve Geçmiş	29

14. Sorun Giderme	30

15. Veri Güvenliği ve Kapanış	33

16. Destek ve Son Kontrol	35

# 1. Giriş

## 1.1. Amaç

Bu kılavuz, Devreye Alma ve Bakım Paneli (DABP) ile tren setindeki cihazların güvenli biçimde taranması, doğrulanması, yapılandırılması ve raporlanması için saha kullanıcılarına adım adım yol gösterir.

## 1.2. Kapsam

- Uygulamanın kurulması ve ilk kez çalıştırılması

- Proje, set ve dil seçimi

- Bilgisayar ağının hazırlanması ve cihaz taraması

- Cihaz listesinin, ayrıntıların ve durumların yorumlanması

- IP atama, cihaz ayarı ve yazılım yükleme işlemleri

- Servis anahtarıyla açılan Switch ekranında keşif, port/PoE ve yönetim adresi işlemleri

- Servis anahtarıyla açılan ADB araçlarında bağımsız Android cihaz ve uygulama yönetimi

- Doğrulama sonuçlarının incelenmesi ve Excel raporu oluşturulması

- İş kuyruğu, geçmiş, sorun giderme ve güvenli kapanış

## 1.3. Hedef Kullanıcılar

Birincil hedef kitle, tren setlerinin devreye alınması, kabulü ve bakımıyla ilgili faaliyetleri yürüten yetkili saha teknisyenleri ile servis mühendisleridir.

## 1.4. Kapsam Dışı

- Servis anahtarı üretme, çoğaltma ve dağıtma işlemleri

- Cihaz üreticisine özgü fiziksel bakım veya elektriksel onarım prosedürleri

- Kurumunuzun yetkilendirme ve değişiklik yönetimi politikalarının yerine geçen talimatlar

- PISCU ve PBX yönetimi, MQTT izleme ve proje envanteri yönetimine yönelik ayrıntılı mühendislik işlemleri

## 1.5. Kısaltmalar ve Tanımlar

| Terim | Açıklama |
| --- | --- |
| DABP | Devreye Alma ve Bakım Paneli |
| ADB | Android Debug Bridge; Android cihaz, uygulama ve APK yönetim aracı |
| IP | Ağ üzerindeki cihaz adresi |
| PoE | Ethernet kablosu üzerinden cihaz beslemesi |
| SIP / PBX | Sesli haberleşme ve santral yapılandırması |
| NVR | Ağ video kayıt cihazı |
| MQTT | PISCU/HMI gibi bileşenlerin telemetri mesajlaşma protokolü |
| DeviceMap | Projeye ait cihazları, beklenen adresleri ve switch/port eşleşmelerini tanımlayan envanter |
| Tren seti (n) | IP şablonundaki n değerini belirleyen, 1–254 aralığındaki set numarası |
| Compartment LCD | Arayüzde bu adla gösterilen kompartıman LCD ekranı |
| APK / BIN | Android uygulama paketi / desteklenen cihazların ürün yazılımı dosyası |
| Switch / uplink | Ağ anahtarı / diğer ağ cihazına giden üst bağlantı portu |
| MAC | Ağ arayüzünün kimlik adresi; fiziksel port eşleşmesinin denetiminde kullanılır |
| Ön ek / maske | Alt ağı tanımlar; /24 ön eki 255.255.255.0 maskesine karşılık gelir |

Tablo 3 - Kısaltmalar ve Tanımlar

Kılavuzdaki ekran görüntüleri örnektir. Görsellerdeki sürüm, cihaz, adres ve proje bilgileri saha talimatı olarak kullanılmamalıdır; işlem sırasında güncel plan ve gerçek cihaz bilgileri esas alınır.

# 2. Güvenlik ve Ön Koşullar

## 2.1. Kritik Güvenlik Kuralları

- Uygulama yalnızca yetkili personel tarafından ve doğru müşteri/proje paketiyle kullanılmalıdır.

- Proje işlemlerinde proje ve seti; “Switch Yönetim” ve “ADB araçları” ekranlarında ise seçtiğiniz gerçek adresleri ve hedefleri iki kez doğrulayın.

- Bilgisayarı tren ağına kablolu bağlantıyla bağlayın; kablosuz arayüzü hedef ağ için kullanmayın.

- Port veya PoE değişikliği cihazın bağlantısını ya da beslemesini kesebilir. Switch aracında PC/uplink portları otomatik korunmaz; etkilenecek cihazları saha ekibine bildirin.

- IP atama, yapılandırma, yazılım yükleme veya ADB işlemi sürerken uygulamayı ve cihazları kapatmayın; aynı hedefte çakışan başka bir işlem başlatmayın.

- İptal, tamamlanan adımları geri almaz. ADB işlemlerinde işleme başlanmış hedeflerdeki adımlar tamamlanır; diğer işlerde ise güvenli adımın tamamlanması beklenir.

- Kimlik bilgilerini ekran görüntülerine, raporlara veya destek kayıtlarına eklemeyin.

Dikkat: Yanlış hedef, port veya dosya seçimi erişimi kesebilir. Kamera veya NVR yapılandırması, depolama biriminin biçimlendirilmesini içerebilir. “Fabrika ayarları”, “Uygulamayı sil” ve kendiliğinden başlatma işlemlerinin etkilerini ilgili bölümlerde inceleyin.

## 2.2. Sistem ve Bağlantı Gereksinimleri

| Bileşen | Gereksinim / Not |
| --- | --- |
| Windows | Windows 10 21H2 ve üzeri veya Windows 11; WebView2 çalışma zamanı |
| macOS | macOS 11 ve üzeri; Apple Silicon veya Intel için doğru paket |
| Linux | x86_64 AppImage; libxcb-cursor0, libegl1, libgl1 ve zenity |
| Yetki | Windows UAC, macOS sistem istemi veya Linux polkit/sudo üzerinden yönetici yetkisi |
| Ağ | Tren switch'ine doğrudan kablolu Ethernet bağlantısı |
| ADB | Paket içindeki ADB veya Android Platform Tools; cihaz IP'sine erişim ve ağ üzerinden ADB (varsayılan 5555) |
| Switch | KYLAND HTTP yönetim arayüzüyle uyumlu cihaz; yönetim IP adresine ve HTTP hizmetine erişim ile yetkili hesap (varsayılan port 80) |

Tablo 4 - Sistem ve Bağlantı Gereksinimleri

## 2.3. İşleme Başlamadan Önce

- Uygulama paketini ve sürümünü doğrulayın.

- Tren switch'inin, cihazların ve bilgisayarın kararlı biçimde beslendiğini kontrol edin.

- Kablolu adaptörün bağlantı durumunu doğrulayın.

- Cihazlar için gerekli kullanıcı adlarını ve parolaları yetkili bir kaynaktan edinin.

- Yükleme yapılacaksa doğru cihaz türüne ait doğrulanmış .bin veya .apk dosyasını hazırlayın.

- Devreye alma planı, port listesi ve olası kesinti için saha onayını alın.

## 2.4. İşletim Sistemi Yetkisi ve Servis Anahtarı

İşletim sistemindeki yönetici izni ile DABP içindeki admin modu birbirinden farklıdır. Yönetici izni ağ işlemleri için gereklidir; tek başına mühendis ekranlarını açmaz. “Switch Yönetim”, “ADB araçları”, “PISCU ve PBX”, “MQTT izleme” ve “Proje ve cihaz listesi” ekranları yalnızca tanınan servis anahtarıyla açılan admin modunda görünür.

Yetkili servis USB belleğini takın. Anahtar tanındığında “Admin moda geç” seçeneğini; anahtar uygulama açılışında takılıysa “Admin modda başlat” seçeneğini kullanın. Saha ekranlarında kalmak için “Şimdi değil” veya “Normal devam et” seçilebilir.

Uzaktan destek için yetkili ekip tarafından uygulamanın kendi klasörüne yerleştirilen dabp-admin-key.json dosyası da tanınabilir. Bu dosyayı kendiniz üretmeyin, değiştirmeyin veya izinsiz kopyalamayın. Servis anahtarının hazırlanması bu kılavuzun kapsamı dışındadır.

Dikkat: Anahtara erişim kesildiğinde admin modu kapanır. Kuyrukta cihazlara yazma işleri varsa normal moda dönüş, bu işlerin tamamlanmasını bekleyebilir; bunu bir iptal yöntemi olarak kullanmayın. “Switch Yönetim” ve “ADB araçları” işlemleri tamamlanmadan anahtarı çıkarmayın. Anahtar tanınmıyorsa yetkili destek ekibine başvurun.

# 3. Kurulum ve İlk Çalıştırma

## 3.1. Windows

- Kurumunuzun sağladığı, müşteri paketinize uygun Setup.exe dosyasını çalıştırın ve işletim sisteminin yönetici onayını verin.

- SmartScreen uyarısı görünürse paketin kaynağını kurumunuzun onaylı dağıtım kaydıyla doğrulayın. Kaynak veya bütünlük doğrulanamıyorsa kurulumu durdurun; güvenlik uyarısını otomatik olarak geçmeyin.

- WebView2 eksikse kurulum bu bileşeni yüklemeyi dener; çevrimdışı kurulum için bileşeni yetkili BT ekibine önceden hazırlatın. Taşınabilir ZIP kullanıyorsanız arşivin tamamını çıkarın ve uygulamayı bu klasörden başlatın; yalnız .exe dosyasını taşımayın.

## 3.2. macOS

- İşlemci mimarinize uygun ZIP paketini açın ve uygulamayı Uygulamalar klasörüne taşıyın.

- İlk açılış güvenlik nedeniyle engellenirse paketin kaynağını doğrulayın ve kurumunuzun macOS uygulama onay prosedürünü izleyin. Güvenlik korumalarını genel olarak kapatmayın.

- Yerel ağ erişimi ve yönetici yetkisi istendiğinde işletim sistemi penceresinden onay verin.

## 3.3. Linux

- Linux ZIP arşivini tamamen çıkarın. İçindeki AppImage dosyasına çalıştırma izni verin ve sistem gereksinimlerini doğrulayın. Paket adları dağıtıma göre değişebileceğinden eksik bağımlılıklar için yetkili BT ekibinden destek alın.

- Uygulamayı masaüstünden veya kurumunuzun onaylı başlatıcısından çalıştırın.

- Yetki istemini polkit/sudo üzerinden onaylayın.

## 3.4. İlk Açılış

- İşletim sistemi tarafından gösterilen yönetici yetkisi istemini onaylayın. Parola DABP ekranına değil, işletim sisteminin kendi penceresine girilir.

- Paket birden fazla proje içeriyorsa üst çubuktaki proje adından doğru projeyi seçin. Her paket yalnız kendisine teslim edilen projeleri içerir.

- “Set” alanına 1–254 aralığındaki tren seti numarasını girip Enter tuşuyla onaylayın. Örneğin 10.n.1.40 şablonu, 2. sette 10.2.1.40 olur; sabit tanımlanmış adresler set değişikliğinden etkilenmez.

- Gerekirse sağ üstte TR veya EN dilini seçin.

- “Ağ” ekranında doğru kablolu adaptörün seçili olduğunu ve durumun “Hazır” olduğunu doğrulayın.

- İlk otomatik taramayı bekleyin veya Şimdi tara düğmesini seçin.

Şekil 1 - Proje değiştirme penceresi (demo görünümü)

Not: Paketiniz yalnızca tek proje içeriyorsa proje seçimi gösterilmeyebilir. Kuyrukta bekleyen veya çalışan bir yazma işi varken proje ya da set değiştirilemez. Proje veya set seçimini değiştirmek cihazlara IP yazmaz; taramada kullanılacak beklenen adresleri değiştirir.

# 4. Arayüzü Tanıma

## 4.1. Genel Bakış ve Ortak Kontroller

Üst çubukta proje ve set seçimi ile ortak kontroller, sol menüde ise ana işlevler yer alır. “İşlemler” altında “Ağ ve IP”, “Cihaz ayarları” ve “Yazılım” sekmeleri bulunur. Admin modundaki “Switch Yönetim” ve “ADB araçları”, üst çubukta seçilen proje ve setten bağımsız olarak gerçek adreslerle çalışır (Bölüm 2.4).

Şekil 2 - Genel Bakış ekranı ve ortak kontroller (demo verisi)

- Şimdi tara: Otomatik zamanlamayı beklemeden tam cihaz taraması başlatır.

- Duraklat / Sürdür: Otomatik tarama ve hafif yenileme turlarını durdurur veya sürdürür. Başlamış ya da kuyruktaki işler iptal edilmez; “Şimdi tara” ile istenen tarama çalışmaya devam eder.

- Kilit simgesi: Kimlik bilgisi isteyen cihazları ve giriş panelini açar.

- Kuyruk simgesi: Bekleyen, çalışan ve biten işlerin ilerlemesini gösterir.

- TR / EN: Arayüz dilini değiştirir ve tercihi kaydeder.

## 4.2. Durumların Anlamı

| Durum | Renk | Anlam / Sonraki Adım |
| --- | --- | --- |
| Başarılı | Yeşil | İlgili okuma veya denetim başarılıdır; tüm işlevlerin ve ayarların doğrulandığı anlamına gelmez. |
| Kimlik bilgisi gerekli | Sarı | Cihaza ulaşılıyor; yetkili kullanıcı adını ve parolayı girin. |
| İncelenecek / başarısız | Kırmızı | Bağlantıyı, IP adresini, güç durumunu, kimlik bilgilerini veya cihaz yanıtını kontrol edin. |
| Bilinmiyor / uygulanamaz | Gri | “—” işareti veri okunmadığını, “N/A” ise ilgili alanın bu cihaz türünde uygulanmadığını belirtir. |

Tablo 5 - Cihaz Durumlarının Yorumu

## 4.3. Klavye Kısayolları

| Tuş | İşlev | Tuş | İşlev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Genel Bakış | 2 | Cihazlar |
| 3 | İşlemler / Ağ ve IP | 4 | Ağ |
| 5 | Doğrulama ve Raporlar | 6 | Geçmiş |
| / | Cihaz araması | ? / Esc | Kısayol yardımı / pencereyi kapat |

Tablo 6 - Klavye Kısayolları

Tablodaki sayılar saha görünümünde geçerlidir. Admin modunda 5 tuşuyla “ADB araçları”, 6 tuşuyla “Switch Yönetim”, 7 tuşuyla “Doğrulama ve raporlar”, 8 tuşuyla ise “Geçmiş” ekranı açılır. O anda geçerli kısayolları “?” tuşuyla görüntüleyin. Metin ya da seçim alanında yazarken veya bir iletişim penceresi açıkken gezinme kısayolları çalışmaz.

# 5. Ağ Hazırlığı

## 5.1. Bilgisayarın Ağını Hazırlama

DABP, cihazlara ulaşmak için gereken ancak seçili kablolu adaptörde eksik olan IP adreslerini adaptöre ekler. Otomatik hazırlık kullanıcının mevcut adreslerini değiştirmez; normal kapanışta yalnız panelin eklediği adresler geri alınır.

Şekil 3 - Bilgisayarın ağı ekranı (demo verisi)

- Bilgisayarı tren switch'ine Ethernet kablosuyla bağlayın.

- Sol menüden Ağ ekranını açın.

- Uygulama adaptörü belirleyemezse “Her zaman bu arayüzü kullan” listesinden doğru kablolu arayüzü seçin.

- Durumun Hazır olduğunu ve gerekli adreslerin erişilebilir göründüğünü doğrulayın.

- Tarama veya yazma işlemine geçin. “Switch Yönetim” ve “ADB araçları” ekranlarında, girdiğiniz hedef ağa erişilebildiğini ayrıca doğrulayın; bu araçlar hedef ağ adresini bilgisayara kendiliğinden eklemez.

Dikkat: Kaldır düğmesiyle panelin eklediği bir adresi geri almak cihaz bağlantısını hemen kesebilir. Çalışan iş yokken ve saha onayıyla kullanın.

“Hazır” durumu bilgisayarın ağ hazırlığını gösterir; tüm cihazların erişilebilir olduğunu kanıtlamaz. Adaptörü, kabloyu veya projeyi değiştirdikten sonra bu ekranı yeniden kontrol edin. VPN ve aynı alt ağa bağlı başka adaptörler yanlış yönlendirmeye neden olabilir; kurumunuzun ağ prosedürüne göre değerlendirin.

# 6. Tarama ve Cihazlar

## 6.1. Tarama

Uygulama açılıştan kısa süre sonra ilk taramayı başlatır. Uygun olduğunda, son keşifte erişilebilen cihazlar yaklaşık 2 saniyede bir hafif yenilemeyle okunur; tüm envanter yaklaşık 60 saniyede bir taranır. İş süresi, bekleyen işler ve duraklatma nedeniyle bu aralıklar uzayabilir. “Şimdi tara” tam tarama isteği gönderir.

IP atama, yapılandırma veya yazılım yükleme işleri beklemedeyken ya da çalışırken otomatik tam tarama bekletilir. ADB işi çalışırken ise otomatik tarama ve yenileme bekletilir. İşlemler tamamlandıktan sonra yeniden tarayın. Ekrandaki son okuma zamanını kontrol edin; önceki bir okumadan kalan yeşil satır güncel bağlantının kanıtı değildir.

## 6.2. Cihaz Listesini Kullanma

Şekil 4 - Cihazlar ekranı, filtreler ve sonuç tablosu (demo verisi)

- Kategori filtresinden veya “Tümü”, “Erişilebilir” ya da “İncelenecek” durum filtrelerinden birini seçin.

- Arama alanına cihaz adı, IP veya port yazın.

- Sütun başlıklarını kullanarak cihazları sıralayın.

- Bir satırı seçerek beklenen ve okunan IP, SIP ve teknik ayrıntıları açın.

- Tek cihazın verisini yenilemek için ayrıntı panelindeki “Şimdi oku” seçeneğini kullanın.

## 6.3. Cihaz Kimlik Bilgileri

- Üst çubuktaki kilit simgesini seçin veya ilgili cihaz kartındaki “Giriş bilgilerini gir” seçeneğini kullanın.

- Yetkili kullanıcı adı ve parolayı girin.

- Bilgileri gerçek cihazda doğrulayın. Ortak hesabı yalnız aynı yetkili hesabı kullanan cihaz grubuna uygulayın; diğer cihazların da aynı parolayı kullandığını varsaymayın.

- Doğrulama sonrasında cihazı yeniden okuyun.

Gizlilik: Cihaz kullanıcı adları ve parolaları yalnızca işlem belleğinde tutulur; dosyaya yazılmaz ve uygulama kapandığında silinir. Yanlış bir parola girildiğinde, daha önce çalışan kimlik bilgisi otomatik olarak değiştirilmez.

# 7. IP Atama

## 7.1. Standart İş Akışı

Şekil 5 - Ağ ve IP işlemi, switch ve port seçimi (demo verisi)

- İşlemler > Ağ ve IP sekmesini açın.

- Cihaz türünü seçin.

- İşlem yapılacak switch'i ve hedef portları belirleyin. Aralık ve tek port birlikte yazılabilir; örnek: 11-14, 18-19, 21.

- Bu IP atama akışında panelin PC/uplink için koruduğu portları kontrol edin. Bağımsız Switch aracında aynı otomatik koruma yoktur.

- İlgili akışta fabrika IP adresini, atanacak maskeyi ve gerekiyorsa ağda arama alanını doğrulayın. Varsayılan maske /24’tür; 24 veya 255.255.255.0 biçimi kullanılabilir. LCD için plandaki kaynak ve hedef adresleri ayrı kontrol edin.

- Compartment LCD’ye önce uygulama kurulacaksa “APK’yı IP atamadan önce yükle” seçeneğini etkinleştirin ve hedeflere uygun APK dosyalarını seçin.

- Plan tablosundaki hedef cihazları, kaynak/hedef adreslerini ve seçili fiziksel switch/portları karşılaştırın. Kimlik ya da korunan port uyarısı varsa nedeni çözmeden başlamayın.

- Başlat seçeneğini kullanın ve onay penceresindeki etkiyi okuyun.

- Kuyruktan port/cihaz adımlarını izleyin; tamamlanınca yeniden tarayın.

- Yeni IP ve cihaz kimliğinin DeviceMap ile eşleştiğini doğrulayın.

## 7.2. Özel IP İşlemleri

- LCD’leri 1. sete döndürme: “1. set adreslerine döndür” bölümünde cihazların mevcut setini ve seçili portları doğrulayın; “1. sete döndür” seçeneğini onaylayın. Her LCD kendi son oktetini korur (örneğin 10.1.1.40); ekranlar tek adreste toplanmaz. İşlem sırasında portlar sırayla yalıtılır ve besleme kesintileri olur.

- Tek LCD’ye elle IP atama: Doğru fiziksel switch’i seçin. “Tek porta elle IP atama” kartındaki “Port”, “Atanacak IP” ve maske alanlarını doldurup “IP’yi yaz” seçeneğini onaylayın. Bu deneme akışı DeviceMap hedefini esas almaz; yazmadan önce LCD’nin MAC adresinin seçili portta göründüğünü doğrulayın. Hedef adresin kullanılmadığını ayrıca kontrol edin.

- Intercom adreslerini inceleme: “Adres haritası” ile beklenen ve bulunan cihazları karşılaştırın. “Başka cihaz”, “Çakışma” veya “Tanınmıyor” sonuçlarını çözmeden yazmaya geçmeyin. ARP önbelleği temizlenemiyorsa aynı IP’yi paylaşan tüm cihazlar görülmemiş olabilir; boş satır tek başına adresin kullanılmadığı kanıtı değildir.

- IP’den önce yazılım yükleme: Desteklenen Intercom akışında “Adres atamadan önce yazılım yükle” seçeneğini açıp onaylı .bin dosyasını seçin. Etkinleştirildiğinde her hedefe yükleme yapılır; bildirilen sürümün aynı veya daha yeni olması, yüklemenin otomatik olarak atlanmasını sağlamaz. LCD akışında ise APK kurulumu ve doğrulaması IP değişikliğinden önce yapılır.

- Fabrika IP’sine döndürme: Desteklenen anons cihazlarında kaynak seti, switch’i ve portları doğrulayın; “Fabrika IP adresine döndür” bölümündeki işlemi onaylayın. Yalnız IP adresi değiştirilir; diğer ayarlar ve PoE ayarları sıfırlanmaz. Birden fazla cihaz aynı IP’ye geleceği için geçici adres çakışması oluşur. Yalnız onaylı devreye alma/test planında kullanın; ardından portları sırayla yalıtan standart IP atamasını tamamlayın.

İptal davranışı: İptal komutu değişiklikleri anında geri almaz; güvenli adımın tamamlanması beklenebilir. Önceden atanmış IP adresi veya yüklenmiş yazılım geri alınmaz. İş sonrasında her portun sonucunu, PoE durumunu ve hedef cihazlara erişimi kontrol edin. PoE yeniden etkinleştirilemediyse yetkili switch kurtarma prosedürünü uygulayın.

# 8. Cihaz Ayarları

## 8.1. Hedefleri Okuma, Karşılaştırma ve Uygulama

Şekil 6 - Cihaz Ayarları sekmesindeki ortak ayarlar (demo verisi)

- İşlemler > Cihaz ayarları sekmesini açın ve cihaz türünü seçin.

- “Cihazdan oku” ile mevcut değerleri okuyun; okunamayan veya kimlik bilgisi isteyen cihazları önce erişilebilir hâle getirin.

- Ortak grup hedeflerini ve cihaz bazındaki istisnaları kontrol edin. Öncelik sırası: cihaza özel değer, ortak grup değeri, proje varsayılanı (DeviceMap veya desteklenen akışın varsayılanı).

- Hedef değerlerle cihazdan okunan değerler arasındaki farkları inceleyin. “Değiştirme” seçeneğinin kullanıldığı alanları ve salt okunur bilgileri ayırt edin.

- Grup için “… cihaza uygula” veya tek cihaz için “Bu cihaza uygula” seçeneğini kullanın. Onaydan önce hedef sayısını kontrol edin.

- Onay penceresini okuyun; işlem cihazı yeniden başlatabilir.

- Yazma ve yeniden okuma adımlarının tamamlanmasını bekleyin. Anons cihazlarında yalnızca değişen alanlar ile ilgili istekle birlikte gönderilmesi zorunlu alanlar cihaza iletilir; kamera/NVR akışları ek işlemler içerir (Bölüm 8.3).

Saklama: Arayüzde girilen gizli olmayan hedefler proje ve set bazında saklanır; hedef girmek tek başına cihaza yazmaz. “Sıfırla” kayıtlı hedef değişikliklerini kaldırır; cihazı fabrika ayarlarına döndürmez. Kullanıcının girdiği cihaz ve SIP parolaları yalnız oturum belleğinde tutulur.

## 8.2. Cihaz Türüne Göre Ayarlar

- Anons cihazları: Desteklenen türe göre SIP/PBX, ses düzeyi, kazanç, çağrı modu ve UIC yönlendirme alanları gösterilir. SIP ayarlarının yazılması cihazı yeniden başlatabilir. SIP kayıt parolası, cihaza bağlanmak için kullanılan yönetim parolasından farklıdır.

- LCD: Desteklenen Compartment ve Twin kapsamlarında bu ekrandan yalnız IP adresi ADB üzerinden yazılır; mevcut maske korunur. Maske belirleyerek ve port yalıtımıyla adresleme için Bölüm 7’deki akışı kullanın.

- Kamera: Desteklenen modellerde saat dilimi/NTP, kanal adı, ses, IR ve üçüncü görüntü akışı ayarları bulunur. NVR: Saat dilimi/NTP ve sesli uyarı ayarlarının yanında proje kamera kanalları da işlenir. Alt ağ maskesi bu ekranda salt okunurdur.

## 8.3. Kamera ve NVR İçin Kritik Uyarılar

Veri kaybı riski: Kamera veya NVR ayarlarını uygulayan iş akışı, depolama birimi biçimlendirilmemiş, başlatılmamış veya hatalı durumda görünüyorsa SD kartı ya da diski biçimlendirebilir. Sağlıklı olan veya yalnızca dolu görünen bir depolama birimi bu gerekçeyle biçimlendirilmez. Gerekli kayıtları yedeklemeden ve yetkili bakım onayı almadan bu işlemi uygulamayın.

NVR kamera kanalları DeviceMap’e göre eklenebilir veya güncellenebilir; kamera bağlantı bilgileri gerektiğinden ilgili yetkili hesapları önceden doğrulayın. Proje kanalları doğrulandıktan sonra, eksiksiz Yataklı envanteri koşulu sağlanıyorsa proje dışı kanallar kaldırılabilir. Proje envanterinin doğru ve tam olduğunu önceden kontrol edin.

IR/üçüncü akış değişiklikleri kamerayı; kanal veya başka yapılandırma değişiklikleri NVR’yi yeniden başlatabilir. Kuyruktaki adım sonuçlarını inceleyin. Ardından canlı görüntüyü, doğru kamera-kanal eşleşmesini ve kayıt oynatmayı sahada ayrıca doğrulayın; ağ erişimi tek başına görüntü ve kayıt kabul testi değildir.

# 9. Yazılım Yükleme

## 9.1. Dosya Seçimi ve Yükleme

Şekil 7 - Yazılım yükleme ekranı ve cihaz bazlı dosya seçimi (demo verisi)

| Cihaz Grubu | Dosya | Başarı Ölçütü |
| --- | --- | --- |
| Anons ekipmanları | .bin | Cihazın yeniden erişilebilir olması ve bildirdiği sürümün okunması; hedef sürümle karşılaştırmayı kullanıcı yapar. |
| Desteklenen Android LCD’ler | .apk | APK manifestindeki gerçek paket kimliğinin ve dosyanın bildirdiği sürümün kurulum sonrasında doğrulanması. |

Tablo 7 - Desteklenen Yazılım Dosyaları

- İşlemler > Yazılım sekmesini açın ve cihaz türünü seçin.

- Toplu seçimle gruba veya Seç düğmesiyle tek cihaza dosya atayın.

- Dosya uzantısını, hedef cihazı/modeli ve mevcut sürümü kontrol edin. Dosya boyutu sınırı .bin için 32 MiB, .apk için 512 MiB’dir; boş dosya kabul edilmez. Dosyanın seçilebilmesi, uyumluluk veya özgünlük garantisi değildir.

- Yüklemeyi başlat seçeneğini kullanıp onay verin.

- Kuyrukta yükleme, yeniden başlatma ve sürüm doğrulama aşamalarını izleyin.

- Tamamlanan işteki her cihaz satırını kontrol edin. .bin yüklemesinde panel dosyadan hedef sürüm çıkarmadığından, cihazın bildirdiği sürümü onaylı yazılım kaydıyla ayrıca karşılaştırın. APK yüklemesinde paket kimliği ile sürüm doğrulamasını ve uygulamanın beklenen şekilde açıldığını kontrol edin.

Dikkat: Seçim yalnız bu oturumda tutulur. İşlem bitene kadar seçilen dosyayı taşımayın, silmeyin ve dosyanın bulunduğu USB belleği çıkarmayın. Başarısız yüklemede hata nedenini incelemeden tekrar denemeyin. DeviceMap dışındaki Android ekranlar için admin modundaki ADB araçlarını kullanın (Bölüm 11).

# 10. Switch Yönetimi

Switch Yönetim ekranı yalnız admin modunda açılır (Bölüm 2.4). KYLAND HTTP yönetim arayüzüyle uyumlu switch’leri gerçek adresleri üzerinden yönetir; proje envanterine bağlı değildir. Bilgisayarın yönetim ağına erişimini ve switch’in HTTP hizmetini (varsayılan port 80) doğrulayın. Bu araç ağ adaptörüne otomatik IP eklemez.

Şekil 8 - Switch ekranında keşif ve ön panel (demo verisi)

## 10.1. Switch Bulma ve Bağlanma

- Sol menüden “Switch Yönetim” ekranını açın. “Taranacak ağ” alanına 10.1.1.0/24 gibi bir ağ veya tek IP yazıp “Tara” seçeneğini kullanın. Bir tarama en çok 1024 adresi kapsar; “Durdur” yalnız bu keşfi durdurur.

- “Switch'ler” listesinde “Adres”, “Ad”, “Model” ve “Sürüm” bilgilerini kontrol edin; doğru cihazın satırındaki “Aç” düğmesine basın.

- Giriş gerekiyorsa açılan penceredeki “Kullanıcı adı” ve “Parola” alanlarını doldurup “Giriş yap” düğmesini seçin. “Bütün switch'lerde kullan” seçeneğini yalnızca aynı hesabı diğer switch'lere ve IP atama işlemlerine de uygulamak istediğinizde işaretleyin.

- Ön paneli ve “Portlar” tablosunu inceleyin. Güncel durum için “Yeniden yükle” seçeneğini kullanın; üst çubuktaki “Şimdi tara”, bu aracın keşif düğmesi değildir.

## 10.2. Port ve PoE İşlemleri

PoE ve Uplink portları ayrı gösterilir. “Bağlantı”, “Hız”, “Durum”, “PoE” ve “Güç” alanlarını kontrol edin. “Hız” salt okunurdur; bazı cihazlarda güç bilgisi alınamadığından “—” görünmesi tek başına arıza belirtisi değildir.

- Tek portun “Durum” alanındaki “Açık” veya “Kapalı” ile bağlantıyı; “PoE” menüsündeki “Kapalı”, “PoE” veya “PoE+” ile besleme modunu değiştirin. Seçimler anında cihaza yazılır.

- Toplu işlem için ön panelden veya tablodan portları seçin. Port eklemek veya çıkarmak için Ctrl (macOS’ta Command), aralık seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklayın. Seçimi “Tümünü seç” ve “Temizle” ile yönetin.

- Seçili portlara sağ tıklayın. “PoE modu” ve “Port durumu” alanlarını kontrol edip “Uygula” veya “… porta uygula” seçeneğini kullanın. “Değiştirme” ayarı korur; uplink portlarında PoE ayarı yoktur.

- Sonucu “Yeniden yükle” ile okuyun. Kalıcı olması gereken değişiklikler için “Yapılandırmayı kaydet” seçeneğini kullanın.

Dikkat: “Tümünü seç” seçeneği uplink portlarını da kapsar. Bu araç PC/uplink portlarını otomatik olarak korumaz; yönetim bağlantınızı kesebilirsiniz. PoE’yi kapatmak bağlı cihazın elektriğini kesebilir. Önce fiziksel port eşleşmesini ve kesinti onayını doğrulayın.

## 10.3. Yönetim Adresini Değiştirme

- Yönetim adresi bölümünde mevcut Adres, Alt ağ maskesi, MTU ve Yöntem bilgilerini okuyun.

- “Yeni adres”, “Ön ek” ve “MTU” alanlarını doldurun. Ön ek /8, /16 veya /24; MTU ise 576–9216 aralığında olabilir. Onaylı ağ planını kullanın ve yeni IP adresinin kullanımda olmadığını doğrulayın.

- “Adresi değiştir” seçeneğini kullanıp onay verin. Yeni IP adresi elle atanır; “Yöntem” alanında DHCP görülmesi, bu ekranın DHCP’ye geçiş sunduğu anlamına gelmez.

- Bağlantı kesilirse bilgisayarın yeni ağa erişimini sağlayın; yeni IP adresini tarayıp “Aç” seçeneğini yeniden kullanın. Ardından “Yapılandırmayı kaydet” ile kalıcı kaydı tamamlayın.

## 10.4. Kalıcı Kayıt ve Kesinti İşlemleri

- Yapılandırmayı kaydet: Çalışan yapılandırmayı switch'in kalıcı belleğine kaydeder. Port/PoE ve adres değişikliği sonrasında onay penceresini okuyarak kullanın.

- Yeniden başlat: Switch'i yeniden başlatır; bütün bağlantılar kesilir ve kaydedilmemiş yapılandırma kaybolabilir. Gerekli kayıt ve saha onayını tamamlayıp cihazın geri gelmesini bekleyin.

- “Fabrika ayarları”: Switch'in adres, port, PoE ve VLAN ayarları dâhil tüm yapılandırmasını siler. Yalnızca yetkili bir kurtarma planıyla kullanın; onay alanına switch'in mevcut IP adresini yazmanız gerekir.

Geri alınamaz: Fabrika ayarları panelden geri alınamaz; yeniden erişim için konsol kablosu gerekebilir. Bu işlem, IP atama ekranında bağlı cihazı fabrika IP'sine döndürmekten farklıdır. Mevcut ağ bilgilerini ve kurumun kurtarma prosedürünü önceden hazırlayın.

## 10.5. Sonucu Doğrulama

- İşlem sonrasında gösterilen başarı veya hata bildirimini okuyun. Switch yazma işlemleri için ayrı bir oturum günlüğü tutulmaz; sonucu cihazdan yeniden okuyarak doğrulayın.

- Adres değişikliği, yeniden başlatma veya fabrika ayarlarından sonra switch'i doğru adreste yeniden tarayıp açın. Komuttan sonra bağlantının kesilmesi, işlemin başarılı olduğunu tek başına kanıtlamaz.

- “Yeniden yükle” ile port/PoE durumunu ve yönetim adresini kontrol edin. Bağlı cihazlara erişimi ilgili araçtan da doğrulayın; portların sürekli izlendiğini varsaymayın.

# 11. ADB Araçları

ADB araçları yalnız admin modunda açılır (Bölüm 2.4). Bu araçlar Android ekranlarını kendi adres listeniz üzerinden yönetir; liste proje ve setten bağımsızdır ve uygulama kapansa da saklanır. Cihazın IPv4 adresine erişilebilmeli ve cihazda ağ üzerinden ADB etkin olmalıdır (varsayılan port 5555). Panel, varsa paket içindeki ADB aracını, yoksa sistemdeki aracı kullanır.

Şekil 9 - ADB araçlarında bağımsız adres listesi ve paket araması (demo verisi)

## 11.1. Adres Listesini Hazırlama

- Sol menüden “ADB araçları” ekranını açın. “Cihazlar” kartındaki “Adres” alanına yalnızca IPv4 adresini yazın; :5555 veya /24 eklemeyin. İsterseniz “Etiket” alanını doldurup “Ekle” seçeneğini kullanın.

- “Liste içe aktar” ile JSON dosyası ekleyebilirsiniz; örnek: ["10.1.1.45", "10.1.1.47"]. İçe aktarma mevcut listeyi korur; atlanan geçersiz satırlara ilişkin uyarıyı kontrol edin.

Listeyi yedeklemek veya başka bir yetkili kurulumda kullanmak için “Liste dışa aktar” seçeneğiyle JSON dosyasını kaydedin. Dosya adres ve etiketleri içerir; işlem sonuçlarının veya cihaz yapılandırmasının yedeği değildir. Kurumun paylaşım kurallarına göre saklayın.

- İşlem yapılacak cihazları işaretleyin. “Tümünü seç” ve “Seçimi kaldır” seçenekleri seçim durumunu değiştirir; “Çıkar” yalnızca kaydı listeden kaldırır, cihaz üzerinde değişiklik yapmaz.

Bağlantı ayrımı: “ADB sunucusu” > “Hepsini bağla” seçeneği, seçimden bağımsız olarak listedeki bütün adreslere bağlanır ve başarılı bağlantıları yerel ADB sunucusunda açık bırakır. Diğer işlemler için önce “Hepsini bağla” seçeneğini kullanmanız gerekmez.

## 11.2. Uygulamayı Bulma ve Yönetme

- Hedef cihazları seçin. “Uygulama” kartındaki “Anahtar kelime” alanına paket adından en az iki karakter yazıp “Ara” seçeneğini kullanın. Birden fazla anahtar kelimeyi virgülle ayırabilirsiniz.

- Bulunan paketleri, bunların hangi cihazlarda bulunduğunu ve okunamayan cihazları inceleyin. Arama sonuçlarında bütün paketler başlangıçta seçilidir; istemediğiniz paketlerin seçimini kaldırın.

- Cihaz ve paket eşleşmelerini doğrulayın. Cihaz seçimini değiştirdiğinizde veya yeni APK kurduğunuzda aramayı yenileyin; uygulama işlemleri paketin bulunduğu seçili cihazlara uygulanır.

- Başlat: Seçili uygulamayı açar.

- Durdur: Seçili uygulamayı zorla durdurur.

- Yeniden başlat: Uygulamayı durdurup yeniden açar; Android cihazı yeniden başlatmaz.

- Uygulamayı sil: Onaydan sonra uygulamayı ve verilerini kaldırır. Kendiliğinden başlatma kuruluysa önce ilgili düzenlemeyi Kaldır ile temizleyin.

## 11.3. APK Kurma ve Cihazı Yeniden Başlatma

- APK kurulumu için hedef cihazları işaretleyin. APK satırında “Seç” düğmesiyle doğru .apk dosyasını belirleyin, ardından aynı satırdaki “Kur” düğmesine basın. Paket araması veya paket seçimi gerekmez.

- Onay penceresinde dosyayı ve cihazları kontrol edin. Kurulum mevcut uygulamanın üzerine yapılır; paket/sürüm dosyadan okunur ve kurulum sonrasında cihazdaki sürümle karşılaştırılır.

- Android ekranını yeniden başlatmak için “Cihaz” satırındaki “Cihazı yeniden başlat” seçeneğini kullanıp onay verin. Cihaz bağlantısının kesilip yeniden kurulmasını ve sonuç tablosundaki durumun güncellenmesini bekleyin.

Hedef kontrolü: APK kurulumu ile “Cihazı yeniden başlat” işlemi, paket seçimine değil, seçili cihazlara uygulanır. “Uygulamayı sil” işlemi veri kaybına, cihazı yeniden başlatma işlemi ise geçici hizmet kesintisine neden olur.

## 11.4. Kendiliğinden Başlatma

Bu seçenek yalnız uygun root yetkisi ve yazılabilir sistem bölümü bulunan desteklenen Android cihazlar içindir. Kendiliğinden başlatma, seçili uygulamanın açılışta çalışması için sistem dosyalarını değiştirir; sıradan bir uygulama tercihi değildir.

- Kontrol için tek bir cihaz ve tek bir paket seçin. “Kendiliğinden başlatma” satırında “Bak” düğmesine basın; “kurulu”, “yarım” veya “kurulu değil” sonucunu kontrol edin. “Bak”, yalnızca ilk uygulanabilir cihaz–paket çiftini sorgular.

- “Kur” seçeneğiyle seçili cihaz–paket çiftlerine açılış düzenlemesi ekleyin. Onay penceresinde hedefleri ve yazılacak sistem dosyalarını okuyun.

- “Kaldır” ile bu düzenlemeyi geri alın; uygulamayı silmeden önce bu adımı tamamlayın. Uygulamayı kaldırmanın veya fabrika ayarlarına dönmenin sistemdeki özel dosyaları temizleyeceğini varsaymayın.

- Kendiliğinden başlatma kurulumu tamamlandığında, izinli bakım aralığında cihazı yeniden başlatın ve hedef uygulamanın açıldığını ayrıca kontrol edin. Dosyaların yazılmış olması, açılışın başarıyla tamamlandığını tek başına kanıtlamaz.

Sistem riski: /system/bin ve /system/etc/init dizinlerine pakete özel iki dosya yazılır; tam yollar onay penceresinde gösterilir. Sistem bütünlüğü doğrulaması olan cihazlarda açılış sorunu oluşabilir. Üretici/kurum onayı ve kurtarma planı olmadan uygulamayın.

## 11.5. İşlemleri İzleme ve İptal

- Sonuçları bu ekrandaki “Adres”, “Paket”, “Durum” ve “Ayrıntı” sütunlarından izleyin. Durumlar “bekliyor”, “çalışıyor”, “bitti”, “başarısız” veya “iptal edildi” olabilir.

- Bir seferde tek ADB işi çalışır; işin hedefleri paralel ilerleyebilir. Bir hedefin hatası diğerlerinin sonucunu geçersiz kılmaz; her satırı ayrı kontrol edin.

- İptal, henüz başlamayan hedefleri durdurur. Başlamış işlemler tamamlanır; tamamlanan değişiklikler geri alınmaz.

- ADB sonuçları, proje işlemlerine ait “Kuyruk” ve “Geçmiş” kayıtları arasında yer almaz. ADB işi çalışırken otomatik tarama ve yenileme duraklar; elle tarama yapmayın veya başka bir ADB istemcisiyle aynı hedefte eş zamanlı işlem başlatmayın.

# 12. Doğrulama ve Excel Raporu

## 12.1. Cihaz Denetimi

Şekil 10 - Doğrulama ve raporlar ekranı (demo verisi)

“Cihaz denetimi” kapsamında erişim ve IP adresi, uygulanabilir olduğu cihazlarda ise SIP dahili numarası denetlenir. Yeşil sonuç, yalnızca bu temel ölçütlerin karşılandığını gösterir; yazılım sürümünün, yapılandırmanın tamamının, ses/görüntü işlevinin veya tren kabul testinin bütünüyle doğrulandığı anlamına gelmez. Sürümü ve diğer alanları “Excel önizleme” bölümünden ve cihaz ayrıntılarından ayrıca kontrol edin. “N/A”, ilgili alanın bu cihaz için geçerli olmadığını; “—” ise verinin henüz okunmadığını veya boş olduğunu belirtir.

## 12.2. Excel Raporu Oluşturma

- “Doğrulama ve raporlar” ekranını açın.

- Doğru proje ve seti kontrol edin. Rapor almadan önce “Şimdi tara” seçeneğini kullanıp taramanın tamamlanmasını bekleyin; rapor oluşturmak kendiliğinden yeni cihaz okuması yapmaz.

- “Cihaz denetimi” sekmesinde sorunlu satırları inceleyin.

- “Excel önizleme” sekmesinde şablon yerleşimini kontrol edin.

- “Excel oluştur” seçeneğini kullanın.

- Tarama yoksa veya son tarama 120 saniyeden eskiyse güncel olmayan veri uyarısını inceleyin. “Önce tara” önerilir; “Yine de oluştur” mevcut sonuçlarla rapor üretir ve eksik veriyi tamamlamaz.

- Kuyruktaki tamamlanmış işten “Dosyayı aç” veya “Klasörde göster” seçeneğini kullanın.

Çıktı: Şablon değiştirilmez; seçili projenin şablon adı korunarak sonuna _set{n} eklenir. Örnek: Field_Device_Verification_Yatakli_set2.xlsx. Dosya varsayılan olarak Belgeler klasörüne, bu klasör yoksa kullanıcının ev klasörüne yazılır; kurum kurulumu sırasında farklı bir çıktı konumu belirlenmiş olabilir. Oluşturulan dosyayı kuyruktaki “Klasörde göster” seçeneğiyle bulun.

Dikkat: Aynı proje ve set için aynı konumda yeniden rapor üretmek önceki dosyanın üzerine yazabilir. Eski raporu korumak istiyorsanız bir kopyasını, yeni raporu oluşturmadan önce tarih ve saat içeren farklı bir adla saklayın. Excel dosyası başka bir programda açıksa dosyayı kapatıp tekrar deneyin; oluşturulan dosyayı açarak proje, set ve sonuçları doğrulayın.

# 13. Kuyruk ve Geçmiş

## 13.1. İşleri İzleme

Proje işlemlerinde aşama, ilerleme durumu ve cihaz/port sonuçları “Kuyruk” panelinden izlenir. Switch keşfi de “Kuyruk” ve “Geçmiş” ekranlarında “Switch taraması” olarak görünür. Switch’in port/PoE, adres ve kayıt işlemlerinde ekrandaki bildirimleri okuyun ve sonucu “Yeniden yükle” seçeneğiyle doğrulayın. ADB işlemlerini kendi sonuç tablosundan izleyin.

“Bitti” bir işin yürütülmesinin tamamlandığını gösterir; tüm cihaz satırlarının başarılı olduğunu garanti etmez. Başarısız, kimlik bilgisi gerekli, atlandı veya iptal edildi durumlarını ve son doğrulama sonucunu ayrı ayrı inceleyin. Yüzde 100 ilerleme de tek başına kabul sonucu değildir.

İptal edilmemiş bekleyen işler sırayla çalışabilir. Yazma düğmesine tekrar tekrar basmayın. İptal talebinden sonra ilgili işin gerçekten durduğunu ve güvenli sonlandırma adımlarının bittiğini doğrulayın; tamamlanmış değişiklikler otomatik geri alınmaz.

## 13.2. Oturum Geçmişi

Şekil 11 - Geçmiş ekranında biten işler (demo verisi)

- Tümü, Sürenler ve Bitenler sekmeleriyle listeyi filtreleyin.

- Ayrıntıları aç seçeneğiyle adım sonuçlarını ve hataları inceleyin.

- Rapor üreten işlerde Dosyayı aç veya Klasörde göster seçeneğini kullanın.

- Bitmiş işi kuyruk listesinden kaldırmak, üretilen dosyayı silmez.

Oturum sınırı: Ekrandaki iş geçmişi ve ADB sonuçları kalıcı bir arşiv oluşturmaz; proje değiştirildikten veya uygulama kapatıldıktan sonra bunların korunacağına güvenmeyin. Buna karşılık, oluşturulan Excel raporları ile IP atama gibi işlemlere ait .log dosyaları çıktı klasöründe kalabilir. Gerekli kayıtları uygulamayı kapatmadan önce bulun ve kurumun saklama prosedürüne göre yönetin. ADB adres listesi kalıcıdır.

# 14. Sorun Giderme

## 14.1. Genel Sorunlar

### 14.1.1. Uygulama açılmıyor

Kontrol ve çözüm: İşletim sisteminin yönetici yetkisi istemini, platforma ve işlemci mimarisine uygun paketi ve Windows’ta WebView2’yi kontrol edin. ZIP arşivinin içinden çalıştırmak yerine arşivi tamamen çıkarın. Güvenlik uyarısı varsa kaynağı doğrulamadan devam etmeyin.

### 14.1.2. Cihaz bulunamıyor

Kontrol ve çözüm: Kablolu bağlantıyı, doğru proje ve seti, “Ağ” ekranındaki “Hazır” durumunu, cihaz beslemesini, beklenen IP adresini ve portu doğrulayın; ardından “Şimdi tara” seçeneğini kullanın.

### 14.1.3. Kimlik bilgisi gerekli

Kontrol ve çözüm: “Kilit” panelinde yetkili kimlik bilgilerini doğrulayın. Tamamen erişilemeyen bir switch, kilit listesinde görünmeyebilir; ilgili işlem kartındaki giriş alanını kullanın.

### 14.1.4. IP planı başlamıyor

Kontrol ve çözüm: Switch erişimini, hedef port biçimini, korunan PC ve uplink portlarını, kaynak IP adresini, maskeyi ve kablolu adaptörü kontrol edin. Korunan port veya cihaz kimliği uyarısını atlatmaya çalışmayın; fiziksel kablo-port eşleşmesini doğrulayın.

### 14.1.5. ADB bulunamadı

Kontrol ve çözüm: Önce uygulama paketindeki ADB aracının eksiksiz ve çalıştırılabilir olduğunu kontrol edin. Paketle birlikte gelen araç yoksa Android Platform Tools kurulumunu ve sistemde adb komutuna erişilebildiğini doğrulayın; ardından uygulamayı yeniden başlatın.

### 14.1.6. İptal gecikiyor

Kontrol ve çözüm: İş güvenli noktaya ulaşana kadar bekleyin. Uygulamayı zorla kapatmayın. PoE yeniden etkinleşmezse yetkili switch kurtarma prosedürünü uygulayın.

### 14.1.7. Excel oluşturulamıyor

Kontrol ve çözüm: Çıktı klasörünün yazma iznini, seçili projenin şablonunu ve diskteki boş alanı kontrol edin. Aynı adlı Excel dosyası açıksa kapatın; korunacak eski raporun kopyasını alın. Tam tarama tamamlandıktan sonra yeniden deneyin.

### 14.1.8. Proje veya set değişmiyor

Kontrol ve çözüm: Yazma işinin tamamlanmasını veya güvenli şekilde iptal edilmesini bekleyin; ardından seçim yapın.

## 14.2. Servis Anahtarı, Switch ve ADB Sorunları

### 14.2.1. Switch veya ADB menüsü görünmüyor

Kontrol ve çözüm: Bu ekranlar yalnızca admin modunda kullanılabilir. İşletim sistemindeki yönetici izni yeterli değildir; servis anahtarının tanındığını ve admin moduna geçiş onayını kontrol edin. Anahtar okunamıyorsa USB erişim iznini yetkili BT ekibiyle değerlendirin; tanınmıyorsa anahtarı değiştirmeden servis sorumlusuna başvurun.

### 14.2.2. Switch bulunamıyor / giriş yapılamıyor

Kontrol ve çözüm: Hedef IP adresini ve ağı, kablolu adaptörü ve HTTP erişimini kontrol edin. Taranacak ağı daraltın veya tek bir IP adresi deneyin; en çok 1024 adres taranabilir. Giriş gerekiyorsa “Aç” seçeneğiyle yetkili hesabı doğrulayın. Bu araç, bilgisayarın hedef ağa uygun adres yapılandırmasını otomatik olarak hazırlamaz.

### 14.2.3. Switch değişikliği sonrası bağlantı kesildi

Kontrol ve çözüm: PC veya uplink portunu ya da PoE beslemesini kapatmış olabilirsiniz. Adres değiştiyse yeni IP adresi ve ağ üzerinden yeniden tarayın. Fabrika ayarlarına dönüldüyse kurumun konsol veya kurtarma prosedürünü izleyin; kaydedilmemiş değişikliklerin yeniden başlatma sırasında kaybolabileceğini dikkate alın.

### 14.2.4. ADB cihazına bağlanılamıyor

Kontrol ve çözüm: Adres alanında port veya ön ek bulunmadığını, hedef ağa erişilebildiğini ve cihazda ağ üzerinden ADB hizmetinin çalıştığını (varsayılan port: 5555) kontrol edin. Yetkilendirme hatası varsa cihaz ekranındaki ADB onayını kontrol edin. “Hepsini bağla” seçeneğinin bütün adresleri hedeflediğini unutmayın.

### 14.2.5. ADB paket araması boş / yanlış paket seçili

Kontrol ve çözüm: Doğru cihazları seçin ve paket adının en az iki karakterini girin. Okunamayan cihaz uyarılarını inceleyin; APK kurulumundan veya cihaz seçimi değişikliğinden sonra “Ara” seçeneğini yeniden kullanın. Sonuçların tümü başlangıçta seçilidir.

### 14.2.6. Kendiliğinden başlatma yarım kalıyor veya kurulamıyor

Kontrol ve çözüm: Tek cihaz ve tek paketle “Bak” seçeneğini kullanın; root yetkisinin bulunduğunu ve sistem bölümünün uygun olduğunu yetkili teknik ekibe doğrulatın. Yarım kalan düzenlemeyi “Kaldır” seçeneğiyle temizleyip sonucu yeniden kontrol edin. Açılış sorunu varsa kurumun kurtarma prosedürünü uygulayın.

### 14.2.7. APK kurulumu veya sürüm doğrulaması başarısız

Kontrol ve çözüm: Doğru cihaz ve APK seçimini, paket kimliğini, cihazdaki boş alanı ve sonuç tablosundaki hata metnini kontrol edin. İmza uyuşmazlığı ya da sürüm düşürme hatasını çözmek için mevcut uygulamayı izinsiz silmeyin; bu işlem verileri kaldırabilir. Uyumlu paketi yetkili kaynaktan alın.

### 14.2.8. Kamera/NVR yapılandırması tamamlandı, görüntü veya kayıt yok

Kontrol ve çözüm: Kanal bazındaki adımları, kamera adreslerini ve kimlik bilgilerini, saat/NTP ayarlarını ve depolama durumunu kontrol edin. Cihaz geri geldikten sonra canlı görüntü ve kayıt oynatma testi yapın. Biçimlendirme ya da kanal silme işlemlerinin etkisinden şüpheleniyorsanız yeni yazma işlemlerini durdurup yetkili teknik ekibe bildirin.

Yardım almadan önce: Uygulama sürümünü, proje işlemleri için proje ve seti, olay saatini, hedef IP adresini, switch ve portu veya Android paket adını, işlemi ve hata metnini not edin. Parola veya servis anahtarı verisi paylaşmayın.

# 15. Veri Güvenliği ve Kapanış

## 15.1. Hangi Veriler Ne Kadar Süre Saklanır?

| Veri | Konum / Süre | Not |
| --- | --- | --- |
| Arayüzde girilen cihaz ve SIP parolaları | Yalnız RAM / oturum | Uygulama kapanınca silinir. |
| Yazılım dosyası seçimleri | Yalnız oturum | Dosyanın kendisi değiştirilmez. |
| Proje iş geçmişi | Yalnız oturum | Kapanışta silinir. |
| Dil tercihi | Kalıcı ayar | Müşteri paketi bazında saklanır; uygulama sürümüne bağlı değildir. |
| Gizli olmayan cihaz hedefleri | Kalıcı ayar | Proje ve set bazında saklanır. |
| Ağ adaptörü tercihi | Kalıcı ayar | Bir sonraki açılışta yeniden kullanılabilir. |
| Panelin eklediği IP adresleri | Oturum | Normal kapanışta geri alınır; zorla kapanıştan sonra ağ ayarlarını kontrol edin. |
| Excel raporu | Çıktı klasörü / kalıcı | Kurum politikası kapsamında korunmalıdır. |
| ADB adresleri ve etiketleri | Kalıcı yerel liste | Proje ve setten bağımsızdır; “Çıkar” seçeneğiyle yönetilir. |
| ADB işlem sonuçları | Yalnız oturum | Proje işlemlerinin “Geçmiş” ekranına aktarılmaz. |
| Switch işlem bildirimleri | Geçici ekran bildirimi | Yazma işlemleri için kalıcı günlük tutulmaz. |
| IP atama günlükleri (.log) | Çıktı klasörü / kalıcı | Ekran geçmişi silinse de dosya kalabilir; dosyanın saklanması ve paylaşılması kurum kurallarına tabidir. |

Tablo 8 - Veri Saklama ve Kalıcılık

Bu bilgiler yalnızca DABP’nin yerel verileri için geçerlidir. Cihazlara uygulanan IP, yapılandırma, yazılım ve uygulama değişiklikleri DABP kapatıldığında geri alınmaz. Servis anahtarını ve teslim edilen proje dosyalarını ayrıca koruyun; yerel raporları ve günlükleri paylaşmadan önce hassas içerik açısından inceleyin.

## 15.2. Güvenli Kapanış

- “Kuyruk”ta yazma işi, ADB’de çalışan hedef veya “Switch Yönetim” ekranında süren işlem kalmadığını doğrulayın.

- Gerekli switch yapılandırmasını kalıcı olarak kaydedin ve harici ADB bağlantılarını bakım prosedürüne göre sonlandırın. Servis anahtarını yalnız tüm Switch/ADB işlemleri bittikten sonra güvenli biçimde çıkarın.

- Gerekli Excel raporları ile günlüklerin kaydedildiğini doğrulayın; gerekiyorsa eski raporların ayrı kopyalarını saklayın.

- Normal kapanışta panelin eklediği ağ adreslerinin geri alınmasına izin verin; panelin kapanması cihaz değişikliklerini geri almaz.

- Uygulamayı standart pencere kapatma yöntemiyle kapatın.

- Kapanıştan sonra cihazlara erişimi ve tren ağını doğrulayın. Uygulama zorla kapandıysa panelin eklediği adresleri yetkili ağ prosedürüne göre kontrol edin; önceden tanımlı adresleri silmeyin.

# 16. Destek ve Son Kontrol

## 16.1. Destek Kaydı İçin Toplanacak Bilgiler

- DABP sürümü ve işletim sistemi

- Müşteri ve proje paketi; proje işlemleri için tren seti numarası

- Olayın tarih ve saati

- Cihaz adı, türü, gerçek hedef IP adresi ve switch ile port bilgisi veya Android paket adı

- “Kuyruk” veya ADB sonuç tablosundaki işlem ve hata metni ya da “Switch Yönetim” ekranındaki işlem veya hata bildirimi

- Kimlik bilgisi içermeyen ekran görüntüsü

- Kurum prosedürü izin veriyorsa ilgili iş günlüğü; denenen çözüm adımları ve hatanın tekrarlanma durumu

Paylaşmayın: cihaz parolaları, SIP parolaları, servis anahtarı içeriği, kişisel veriler veya dışarıyla paylaşılması yasak DeviceMap ayrıntıları. Ekran görüntülerini, raporları ve günlükleri göndermeden önce hassas alanları kontrol edin.

## 16.2. İşlem Sonu Kontrol Listesi

- Proje işlemlerinde doğru proje ve setin; “Switch Yönetim” ve “ADB araçları” ekranlarında ise doğru gerçek hedef adreslerin seçildiği doğrulandı.

- “Ağ” ekranındaki durumun “Hazır” olduğu ve gerekli tüm cihazların tarandığı doğrulandı.

- Kimlik bilgisi isteyen cihazlar yetkili bilgilerle yeniden okundu.

- Kuyruk ve ADB sonuçları ile Switch bildirimleri ve yeniden okunan durum kontrol edildi; çalışan işlem kalmadı.

- IP, SIP, sürüm ve erişim sonuçları yeniden taramayla doğrulandı.

- Switch değişiklikleri yapıldıysa kalıcı olarak kaydedildi; ADB uygulamasının sürümü ve açılış davranışı, kamera veya NVR için ise canlı görüntü ve kayıt sonucu doğrulandı.

- Gerekliyse Excel raporu oluşturuldu, açılarak kontrol edildi ve önceki raporların saklanması sağlandı.

- Oturum geçmişi ile kalıcı dosyalar arasındaki fark dikkate alındı; rapor, günlük ve servis anahtarı güvenli biçimde saklandı.

- Uygulama güvenli şekilde kapatıldı.